TECH7GROUP

База знаний

ПРАВИЛА КОНСТРУИРОВАНИЯ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Модуль: Шкафы (распашные)

Версия 1.0 — Апрель 2026

Документ является основой для калькулятора «Мебель.Калк»

и базой знаний для автоматизированного расчёта мебели

# Оглавление

# 1. Поставщики материалов и фурнитуры

Все расчёты и цены в калькуляторе основаны на данных конкретных поставщиков. Парсинг цен осуществляется автоматически с сайтов поставщиков.

| Поставщик | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Экспоторг | ЛДСП | Единственный поставщик ЛДСП для расчёта |
| LED Premium | Подсветка: ленты, профили | Ленты, алюминиевые профили для подсветки |
| МДМ Комплект | Фурнитура общая, крепёж, подсветка | Конфирматы, шканты, саморезы, опоры, полкодержатели |
| Интеркомплект | Фурнитура: петли, ящики | Петли Blum, направляющие Blum Tandem |
| Blum | Фурнитура премиум | Clip Top Blumotion, Tandem, Aventos |

Важно: Пока работаем без красок и шпонов. Только ЛДСП.

# 2. Ограничения листового материала

## 2.1. Стандартный лист ЛДСП

Стандартный размер листа ЛДСП: 2800 × 2070 мм.

Перед распилом лист торцуется — отпиливается по 10–15 мм с каждой стороны. Рабочий размер листа после торцовки: ~2770 × 2040 мм.

ПРАВИЛО: Максимальный размер любой детали не может превышать 2770 мм ни по одной стороне. Если высота корпуса превышает 2770 мм — обязательно бить на модули.

## 2.2. Разбивка на модули

- Максимальная высота одного модуля: 2770 мм

- При высоте шкафа свыше 2770 мм — делим на нижний основной модуль + антресоль

- Каждый модуль — отдельный корпус, собирается независимо

- На монтаже модули ставятся друг на друга

- До 3 фасадов на модуль — можно ставить перегородку внутри

- Более 3 фасадов — лучше разделять на отдельные модули

# 3. Конструкция корпуса

## 3.1. Боковины

Боковины всегда идут в полный рост модуля (для сборки шкафов стоя). Толщина ЛДСП: 16 мм.

Кромка: передний торец — 1 мм (видимый), остальные 3 стороны — 0.4 мм.

## 3.2. Дно

Дно устанавливается между боковинами. Верхняя часть дна находится на высоте 60 мм от пола.

| Параметр | Значение / формула |
| --- | --- |
| Высота верха дна от пола | 60 мм (фиксированная) |
| Толщина дна | 16 мм |
| Низ дна от пола | 60 − 16 = 44 мм |
| Ширина дна | Ширина корпуса − 32 мм (2 боковины × 16 мм) |
| Глубина дна | = глубина корпуса |

Кромка: передний торец — 1 мм, боковые — 0.4 мм.

## 3.3. Крыша

Крыша устанавливается между боковинами сверху. Размеры и кромка аналогичны дну.

## 3.4. Задняя стенка

Задняя стенка — выбор при расчёте:

| Вариант | Крепление | Кромка | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВП 8 мм | Саморезы | Не кромится | Четверть 10×10 мм в корпусе |
| ЛДСП 16 мм | Конфирмат или эксцентрик (без шкантов) | По необходимости | Более жёсткая конструкция |
| ЛХДФ | По типу | По типу | Доп. опция |

ВАЖНО: Задняя стенка 8 мм НИКОГДА не кромится.

# 4. Цоколь и опоры

## 4.1. Опоры Interato (скрытые)

Используются скрытые регулируемые опоры Interato толщиной 25 мм.

## 4.2. Проставки под опоры

Проставки крепятся к боковинам изнутри, между боковиной и полом. На них устанавливаются опоры.

| Параметр | Значение / формула |
| --- | --- |
| Высота проставки | Низ дна от пола − 4 мм зазор = 44 − 4 = 40 мм |
| Глубина проставки | Глубина корпуса − 30 мм |
| Количество | 2 шт. (по одной на боковину) |
| Кромка | 1 длинная сторона + 1 короткая — 1 мм |

## 4.3. Цокольная планка (лицевая)

Цокольная планка закрывает пространство под дном спереди. Устанавливается под дно.

| Параметр | Значение / формула |
| --- | --- |
| Высота цокольной планки | = 44 мм (от пола до низа дна) |
| Длина | = расстояние между боковинами (ширина корпуса − 32 мм) |
| Кромка | 2 короткие стороны + 1 длинная (к полу) — 1 мм |

# 5. Крепёж корпуса

## 5.1. Корпусообразующие соединения

Боковины, крышка и дно собираются на одной из двух схем:

- Конфирмат + шкант

- Эксцентрик + шкант

| Глубина детали | Количество пар на соединение |
| --- | --- |
| До 600 мм | 2 пары |
| Свыше 600 мм | 3 пары |

## 5.2. Крепёж задней стенки

- ЗС 8 мм: только саморезы + установка в четверть 10×10 мм

- ЗС 16 мм: только конфирмат ИЛИ только эксцентрик, БЕЗ шкантов

# 6. Зазоры и допуски

| Ситуация | Зазор |
| --- | --- |
| Шкаф до потолка (сверху) | 8 мм |
| Встройка в нишу (с каждой стороны от стены) | 2.5 мм |
| Между фасадами | Строго 2 мм или 3 мм (без десятых) |
| Между полкой и фасадом ящика (под хват) | 30 мм |
| Между фасадами ящиков (под хват) | 30 мм |

ПРАВИЛО: Все размеры фасадов должны быть ЦЕЛЫМИ числами (без десятых долей миллиметра). Зазоры строго 2 или 3 мм — других значений не бывает.

# 7. Фасады (распашные)

## 7.1. Тип петель

В текущей версии калькулятора считаем только на НАКЛАДНЫХ петлях Blum Clip Top Blumotion 110°.

Глубина сверления чашки: 13 мм.

Вхождение фасада при открытии: ~13 мм внутрь корпуса. Это критично для расчёта ящиков (см. раздел 8).

## 7.2. Количество петель

Для стандартных материалов (ЛДСП, МДФ) при ширине фасада до 600 мм:

| Высота фасада | Количество петель |
| --- | --- |
| до 850 мм | 2 петли |
| 850 – 1300 мм | 3 петли |
| 1300 – 1700 мм | 4 петли |
| 1700 – 2200 мм | 5 петель |
| свыше 2200 мм | 6 петель |

Источник: каталог Blum 2024/2025, таблица количества петель.

## 7.3. Кромка фасадов

Все 4 стороны фасада кромятся на 1 мм (видимые торцы).

## 7.4. Расчёт размеров фасада

- Размеры фасадов всегда целые числа

- Если при расчёте с зазором 3 мм получается дробное — пробуем зазор 2 мм

- Если оба варианта дробные — округляем вниз, разницу добавляем в зазоры

# 8. Ящики

## 8.1. Направляющие

Во всех изделиях, кроме кухонь, используются направляющие скрытого монтажа Blum Tandem на доводчике. Короб ящика: ЛДСП 16 мм.

## 8.2. Зазор под хват

- Между полкой и фасадом ящика: 30 мм

- Между фасадами ящиков: 30 мм

## 8.3. Проставка под направляющие (критично!)

ПРОБЛЕМА: При использовании накладных петель Blum Clip Top, фасад при открытии заходит внутрь корпуса на ~13 мм. Если ящик стоит вплотную к боковине — он упирается в открытый фасад и не выдвигается.

РЕШЕНИЕ: Между боковиной (к которой крепится фасад на петлях) и направляющей Tandem ставится проставка из ЛДСП:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Толщина проставки | Не менее 16 мм |
| Высота | В уровень фасада (по высоте зоны ящиков) |
| Назначение | Отодвигает ящик от фасада на петлях |

Это правило добавляется автоматически: если в секции есть и фасад на накладных петлях, и ящики — калькулятор добавляет проставку в деталировку.

# 9. Полки

## 9.1. Варианты крепления полок

| Тип | Крепёж | Когда использовать |
| --- | --- | --- |
| Жёсткое (обязательно при подсветке) | Конфирмат или эксцентрик | Полки с LED-подсветкой — всегда жёстко |
| Съёмное — лицевая | Полкодержатели (видимые) | Стандартный вариант |
| Съёмное — скрытая | Конфирмат/эксцентрик развёрнутый от обзора | Когда не хотят видеть крепёж |
| Съёмное — полностью скрытая | Подбирается от конструктива | Премиум-решение |

## 9.2. Кромка полок

Передний торец — 1 мм (видимый). Остальные стороны — по необходимости.

# 10. Правила кромления

## 10.1. Общий принцип

Видимые торцы: кромка 1 мм.

Невидимые торцы: кромка 0.4 мм.

## 10.2. Исключения

- Задняя стенка 8 мм (ДВП) — НИКОГДА не кромится

- Дно ящика (ДВП 3 мм) — не кромится

- Цокольная планка — кромится: 2 короткие + 1 длинная (к полу) на 1 мм

- Проставка под опоры — кромится: 1 длинная + 1 короткая на 1 мм

# 11. Подсветка

Поставщики: LED Premium, МДМ Комплект.

Подсветка устанавливается в полки (полка с подсветкой — всегда жёсткое крепление, см. раздел 9).

Компоненты: LED-лента, алюминиевый профиль, рассеиватель, блок питания, провода.

Детализация компонентов подсветки будет добавлена в следующей версии документа.

# 12. Сводные формулы расчёта

## 12.1. Габариты корпуса

| Параметр | Формула |
| --- | --- |
| Высота корпуса | Высота потолка − 8 мм |
| Ширина корпуса (свободностоящий) | = заданная ширина |
| Ширина корпуса (в нишу) | Ширина ниши − 5 мм (по 2.5 мм с каждой стороны) |
| Внутренняя ширина | Ширина корпуса − 32 мм |
| Внутренняя глубина | Глубина − толщина задней стенки |

## 12.2. Детали цоколя

| Деталь | Формула размера |
| --- | --- |
| Проставка под опоры | Высота: 60 − 16 − 4 = 40 мм. Глубина: глубина корпуса − 30 мм |
| Цокольная планка | Высота: 44 мм. Длина: внутренняя ширина корпуса |

## 12.3. Фасады

| Параметр | Формула |
| --- | --- |
| Высота фасада | Высота корпуса − 60 мм (цоколь) − 16 мм (дно) − 16 мм (крыша) |
| Ширина фасада | (Ширина корпуса − (кол-во − 1) × зазор) / кол-во дверей |
| Контроль | Размер обязательно целое число! Зазор строго 2 или 3 мм |

# 13. Частые ошибки (чеклист)

| № | Ошибка | Как избежать |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ящик не открывается — упирается в фасад на петлях | Ставить проставку 16 мм между боковиной и направляющей |
| 2 | Деталь не влезает в лист ЛДСП | Проверять ограничение 2770 мм. Бить на модули |
| 3 | Дробный размер фасада | Подгонять зазор между 2 и 3 мм для получения целого числа |
| 4 | ЗС 8 мм распотрошило | Обязательно четверть 10×10 мм в корпусе |
| 5 | Полунакладные петли + ящики | Использовать только накладные. До 3 фасадов на модуль |
| 6 | Шкаф не влезает по высоте | Зазор до потолка: 8 мм |
| 7 | Шкаф не влезает в нишу | Зазор: 2.5 мм с каждой стороны |

# 14. История версий

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Апрель 2026 | Первая версия. Модуль: распашные шкафы. Поставщики, конструктив корпуса, цоколь, крепёж, фасады, петли Blum, ящики Tandem, полки, кромка, формулы расчёта. |

Планируемые дополнения:

- Шкафы-купе (раздвижные системы)

- Кухни (отдельная логика ящиков, фасадов, столешницы)

- Тумбы, комоды

- Подсветка — детализация компонентов и расчёт

- Парсинг цен поставщиков (Экспоторг, МДМ, Интеркомплект)

- Телеграм-бот и веб-интерфейс для менеджеров